年号○年○月〇〇日

事業主体名：〇〇森林組合

UAV（ドローン）による写真測量報告書（作成例）

１　写真測量の実施時期（該当を丸で囲む）：　施業実施前　施業実施後

２　市町村名：〇〇市

３　事業種：人工造林

４　申請内訳書の整理番号：２～１０

５　現地における検証点の確認方法（該当を丸で囲むこと）

（１）基準点等の既知点の座標値を採用

（２）トータルステーションによる座標値計測

（３）GNSS受信機による座標値計測（ハンドヘルド型受信機やドローンによる測位を含む）

（４）検証点間距離の実測

６　精度確認結果（（１）と（２）のいずれかに記載すること）

（１）座標値

イ　検証点１

|  | ①検証点の座標値（現地計測又は既知点） | ②写真測量による検証点の座標値 | ①と②の間の距離(ｍ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 経度又はX | 38.58708934 | 38.58708924 | 0.04m |
| 緯度又はY | 141.33726540 | 141.33726588 |  |

ロ　検証点２

|  | ①検証点の座標値（現地計測又は既知点） | ②写真測量による検証点の座標値 | ①と②の間の距離(ｍ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 経度又はX | 38.58707855 | 38.58707837 | 0.03m |
| 緯度又はY | 141.33728357 | 141.33728374 |  |

※経度・緯度は十進法で記載するよう努める。

※許容範囲：①と②の間の距離（ｍ）が３ｍ以下であること。
なお、国土地理院による測量計算サイト（距離と方位角の計算）等により計算し、小数点第２位まで記載すること（小数点第３位を四捨五入）。

（２）検証点間距離の実測

| ①現地における計測値 （ｍ） | ②写真測量による計測値 （ｍ） | ①－② | 基準値 （①＊0.05） |
| --- | --- | --- | --- |

※許容範囲：①と②の差が「①＊5/100」以下であること。
なお、小数点第２位まで記載すること（小数点第３位を四捨五入）。

７　写真測量に用いたオルソ画像、GISデータ及び検証点の位置

検証点

※施行区域全体が把握できるオルソ画像に、施行区域のGISデータを重ね合わせたものを添付する。

※検証点の位置を、赤丸で明示する。

※スクリーンショットも可とする。

８　施行区域の面積又は延長

A=1.25ha

※７、８については、当該事項が明示された帳票等を添付する場合、記載を省略できるものとする。

９　添付資料

検証点の座標値（現地計測又は既知点）の根拠資料

※測量の結果（点の記）、帳票、座標値が表示されている画面のスクリーンショット等