様式１【路線計画用】

森林作業道チェックリスト

チェックリスト記載日：年号　　年　　月　　日

事業名：

事業主体名：

路線計画代表者氏名：

路線計画者氏名：

※複数の担当者が路線計画作業に従事した場合は代表する者の氏名を記載する。

実施市町村名：

路線名：

起点：　林班　　　　　　林小班

終点：　林班  　　　　　林小班

幅員：　　　ｍ

延長：　　　ｍ

路線計画図（1/5000）

| 区分 |  | チ ェ ッ ク 項 目 | ﾁｪｯｸ欄 | 特記事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路線 計 画 | １ 計画 | ① 十分な現地踏査を行って、路線計画を決定したか。(踏査日を特記事項欄に記入） |  |  |
|  |  | ② 地形、地質の安定している箇所を通過するように計画したか。 |  |  |
|  |  | ③ 地形に沿った屈曲線形、排水を考慮した波形勾配で計画したか。 |  |  |
|  |  | ④ 林道や公道との接続地点、地形を考慮した接続方法、人家、施設、水源地などがある場合、それらを迂回するよう検討したか。 |  |  |
|  |  | ⑤ やむを得ず破砕帯などを通過する場合は、区間を極力短くしたり、簡易な工作物等を適切な位置に設置するよう計画したか。 |  |  |
|  |  | ⑥ 森林施業の効率化の観点だけでなく潰れ地となる小規模森林所有者にも配慮して計画したか。 |  |  |
|  |  | ⑦ 造材、積み込み作業や作業を安全かつ効率的に行うための空間を適切に配置するよう計画したか。 |  |  |
|  |  | ⑧ 作設費用と得られる効果のバランスに留意したか。 |  |  |
|  |  | ⑨ 近傍の作設事例地を参考にしたか。（参考にした場合、特記事項欄に事例地を記入） |  |  |
|  |  | ⑩ 森林法等に基づく届け出等の手続について、林務担当部局に確認を行ったか。（手続を行った場合、特記事項欄に記入） |  |  |
|  |  | ⑪ 丸太組工を計画する場合は、丸太組工の高さをできるだけ低くするよう計画したか。 |  |  |
|  |  | ⑫ 丸太組工を計画する場合は、機能を維持していくため適切な維持管理が必要となることを地権者等に説明したか。（説明相手方等を特記事項欄に記入） |  |  |

| 区分 |  | チ ェ ッ ク 項 目 | ﾁｪｯｸ欄 | 特記事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路線 計画 | ２ 幅 員 | ① 使用する林業機械と傾斜区分に対応して示されている幅員の目安に適合するよう計画したか。（車両クラス、林地傾斜度を特記事項欄に記入） |  |  |
|  | ３ 縦断勾配 | ① 集材作業を行う車両が、木材を積載し安全に上り走行・下り走行ができることを基本に計画（概ね10°(18%)以下が目安）したか。（上記を超える区間がある場合は、特記事項に記入） |  |  |
|  |  | ② 集材作業を行う車両の自重、木材積載時の荷重バランス、エンジン出力などのほか、路面の固さ、土質による滑りやすさ、勾配が急になるほど路面浸食が起きやすくなること等を考慮して計画したか。（滑り止めの工夫等を計画した場合は、特記事項に記入） |  |  |
|  |  | ③ 安全確保の観点から、急勾配区間と曲線部の組み合わせをできるだけ避けるように計画したか。 |  |  |
|  | ４ 排水計画 | ① 横断排水施設やカーブを利用して分散排水するように計画したか。 |  |  |
|  |  | ② 適切な排水先がない場合や湧水などがある場合は側溝等により導水するように計画したか。（湧水などがある場合、必要により路線図に記入） |  |  |
|  |  | ③ 排水はカーブ上部の入口部分で行い、曲線部への雨水の流入を避けるように計画したか。 |  |  |
|  |  | ④ 転落事故防止のため、降坂区間やカーブで谷側を低くしないように計画したか。 |  |  |

注　 事業計画者や作業従事者が計画の企画立案や作設作業実施時に考慮した場合は、チェック欄に「☑」を記入するとともに、特に留意した点などを特記事項欄に記入すること。項目の該当がない場合は「－」を記入すること。